SCADA-Supervisory control and data acquisition

SCADA е система за управление на процесите и позволява на оператора да наблюдава и управлява процеси, които се извършват на различни отдалечени места.

Правилно проектираната SCADA пести време и пари, чрез елиминиране на необходимостта от посещение на обектите, събиране на данни, архивиране или настройки. Получаването на данни в реално време увеличава животът на съоръженията и повишава надеждността им.

І. Как да си изберем най-подходящата SCADA?

Възможни проблеми:

- Твърде ниска цена и осакатени функции, които не могат да се разширяват в бъдеще.

- Система, която не може да се програмира и развива от клиента.

- Твърде сложна система. Не могат да се обучат операторите да работят с нея.

- Неопитен доставчик, който неправилно проектира системата като твърде голяма и скъпа и с излишни екстри.

Добрата SCADA не само управлява процесите, но и измерва, прогнозира,

анализира и планира.

ІІ. Компоненти на SCADA.

- MTU Master Terminal Unit – за визуализация и обработка на информацията в ЦДП и двупосочна комуникация.

- RTU Remote Terminal Unit устройство, което е на обекта събира данни, съхранява ги и при подадена команда ги изпраща в ЦДП.

Най-използваните протоколи за връзка са Modbus, TCP/IP през Интернет и др.

Някой RTU се наричат PLC Programable Logic Controller и могат да изпълняват самостоятелно управление на обекта. Могат да се препрограмират по всяко време и от всяка точка; подават автоматично сигнали за алармени събития.

Връзката между МTU и RTU  трябва да е двупосочна и непрекъсната.

За преносна среда може да се използва както частна, така и обществена мрежа, за която се заплаща на трафик или по време.

Използват се кабелни или ефирни мрежи на различни честоти.

За непрекъсната 24 часова връзка по-икономичен вариант са частните мрежи.

ІІІ. Софтуера улеснява работата на оператора – HMI Human Machine Interface.

Основни разработчици на подобен софтуер са:

Simplicity – GE – Fanuc; RSView Rockwell Automation; IFIX Intellution;

In Touch Wonderware; Siemens; Motorola; Citect, Contek 2000.

Те са интегрирани с Excel, Word и Access – популярни приложения във Windows среда.

Събраните данни се изпращат до WEB  сървъри, които генерират страници в Интернет и са достъпни за всеки,който има парола.

Мениджърите и операторите могат да бъдат информирани за възникналите събития 24 часа чрез e-mail, SMS и други канали за комуникация.

Ако протоколът е отворен системата може да се разширява без проблеми.

ІV. Въпросник за  избор на  SCADA?

Общи въпроси

- Какви свойства трябва да притежава SCADA в ЦДП и на обекта?

- С каква SCADA разполагате в момента?

- Колко обекта имате сега /в бъдеще/?

- Дали на отдаличените обекти RTU  ще събира данни независимо от ЦДП?

- Дали ЦДП ще управлява процесите или те ще се управляват автономно? Кои обекти се управляват от ЦДП?

- Дали до SCADA  ще трябва да имат достъп от други места освен от ЦДП чрез  LAN или чрез Интернет?

- Дали софтуера е лек за ползване, с пълна документация и c подкрепа от внедрителя?

- Дали има нужда от допълнително финансиране?

- В кой аспект SCADA  изисква допълнително проучване?

Съоръжения на обектите

- Надеждни ли са всички компоненти на съществуващата система?

- Кои от съществуващите съоръжения трябва да се подменят?

- Какви системи сега/в бъдеще ще са необходими да се наблюдават?

- Ще може ли новите съоръжения да се интегрират в съществуващата система?

- Как ще се осъществи поддръжката? Ще се промени ли с навлизане на новите съоръжения? Със собствени специалисти ще се осъществява или с наети външни фирми?

- Какви са сегашните ви разходи за поддръжка, персонал, проверки,

ремонт, пътувания, писане на доклади и др? Ефективна ли е съществуващата система? Как ще се промени, ако се въведе нова SCADA?

Комуникационни канали:

- Какви връзки ползвате в момента?

- Топология точка до точка; точка до много точки или много точки до много точки;

- Режим на предаване – хардуер, телефони, оптика, радиовълни и др.

- Какви възможности за прехвърляне на информация са налични? Ако сменим средата как ще повлияем на разходите?

- Каква топология и канали за прехвърляне на информация са най-ефективни сега и в бъдеще?

- Какви са разстоянията и проблемите при прехвърляне на инфо сега и в бъдеще?

Протоколи

- Какъв протокол – отворен или затворен използвате и ще може ли в бъдеще да се интегрира с навлизане на нови съоръжения?

- Има ли пълна документация?

- Имате ли нужда от софтуер, който да може да комуникира с различни доставчици на оборудване?

- Какви мерки за сигурност са необходими срещу намеси, саботаж и др.?

Принципи при закупуване на SCADA

- Доставчикът трябва да е с добра репутация – обърнат към клиента.

- Архитектурата трябва да е отворена, за да може да се разширява системата.

- Технологията трябва да е доказана от други приложения.

- Да е собственост на клиента и да може да се интегрира при добавяне на нови съоръжения.

- Трябва да е ефективна, надеждна, лесна за научаване и използване.

- Трябва да има подкрепата на доставчика, добре документирана и проектирана съобразно местните условия.